Корабельная Автоматическая Телефонная Станция «Максиком»

КАТС «МАКСИКОМ»

Программа и методы испытаний

Общие положения

Корабельная Автоматическая Телефонная Станция «МАКСИКОМ» (далее КАТС), согласно документу «ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ Том 2», требует освидетельствования, как «Ответственные устройства первой категории (п.1.3.2.1.12)»  и классифицируется в качестве системы/устройства внутренней связи.

Освидетельствование КАТС должно производится в соответствии с документом

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ», Том 2, Часть IV ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ, раздел 10 Электрическое оборудование, как «Аппараты и устройства внутренней связи и сигнализации». Далее все ссылки приведены для данного документа.

Освидетельствованию (испытаниям) подвергается серийный образец КАТС при устоявшемся производстве. Согласно табл. 10.1.2-1 производятся следующие испытания и проверки:

- осмотр и проверки

- измерение сопротивления изоляции

- проверка работоспособности

- испытания электрической прочности изоляции

- испытания на соответствие эксплуатационным условиям (механические и климатические)

- испытания защитного исполнения оболочек

- испытания на нагревания (ДЛЯ КАТС не производятся – 10.6.1.1)

- проверка уровня радиопомех

- испытания на устойчивость к электромагнитным помехам

Необходимые данные

Нормальные климатические условия характеризуются следующими значениями климатических факторов:

.1 температура 25+10°С;

.2 относительная влажность 60 +30 %;

.3 атмосферное давление 0,1+0,004 МПа.

Стандартные климатические условия характеризуются следующими значениями климатических факторов:

.1 температура 20+1 °С;

.2 относительная влажность 65+2%;

.3 атмосферное давление 0,1 +0,004 МПа.

Осмотр и проверки (10.4.1)

При осмотре (при необходимости со вскрытиями и отдельными разборками) проверяются:

.1 техническая документация на материалы, примененные в изделии;

.2 комплектующие изделия, входящие в осматриваемое оборудование;

.3 монтаж электрической схемы изделия;

.4 конструктивное исполнение изделия;

.5 прочностьсоединения и крепления узлов, токоведущих частей, сварных, винтовых и других конструктивных и контактных соединений;

.6 наличие антикоррозионных покрытий;

.7 наличие необходимых маркировок и надписей;

.8 контактные и защитные оконцевания кабелей и проводов;

.9 мероприятия, обеспечивающие электробезопасность (защитное заземление, блокировки и т. п.).

Измерение сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции является обязательным на следующих этапах проведения испытаний:

.1 в практически холодном состоянии изделия при нормальных климатических условиях перед началом и после окончания всех видов испытаний;

.2 в нагретом состоянии в условиях испытаний на теплоустойчивость,

.3 в конце испытаний на влагоустойчивость;

.4 после испытания на холодоустойчивость;

Сопротивление изоляции кабелей электропитания и линий связи КАТС в холодном состоянии должно быть не менее 20 МОМ при температуре 20 С  и нормальной влажности (приложение 1 и п.10.4.3.1).

Напряжение постоянного тока, развиваемое мегомметром при измерениях сопротивления изоляции, должно быть не менее 500 В.

Функциональные испытания (10.4.2)

Функциональные испытания электрического оборудования должны проводиться при номинальных режимах, предусмотренных технической документацией, при нормальных климатических условиях.

Признаком работоспособности является установление устойчивой связи между абонентами (не менее 2х).

Функциональные испытания проводятся как при номинальном напряжении питания и частоты, так и при длительных (одновременных) отклонениях напряжения на + 6 % и -10 %  и частоты на +5 % и кратковременных (одновременных) отклонениях напряжения +20 % и частоты +10 %. Оборудование, предназначенное для работы от аккумуляторных батарей, должно быть испытано при отклонении напряжения от номинального значения в пределах +30 до — 25 % для оборудования, питающегося от аккумуляторной батареи, подключенной к зарядному устройству, иот +20 до — 25 % для оборудования, не подключенного к батарее во время зарядки.

Испытание электрической прочности изоляции (10.4.4).

Электрическая прочность кабелей электропитания и линий связи КАТС, должны испытываться в течение 1 мин приложением переменного напряжения практически синусоидальной формы с частотой 50 Гц и напряжением 1500 В при нормальных климатических условиях.

Испытательное напряжение должно прикладываться поочередно между токоведущими частями изделия, а также между токоведущими частями и металлическим корпусом изделия.

Результаты испытания считаются удовлетворительными, если не произошло пробоя или повреждения изоляции, перекрытий по ее поверхности, которые контролируются визуально, по резкому снижению показаний вольтметра, включенного в испытательную цепь, или заметному нагреванию изоляции.

Испытания оборудования на соответствие условиям работы на судне (10.5)

(испытания на соответствие эксплуатационным условиям механические и климатические)

Из табл. 10.5.1.1 для аппаратов и устройств внутренней связи и сигнализации, установленных во внутренних судовых помещениях ниже уровня рулевой рубки проводятся следующие испытания:

на обнаружение резонансных частот

на виброустойчивость

на ударную устойчивость

на устойчивость к качке

на теплоустойчивость

на холодоустойчивость

на влагоустойчивость

испытание защитного исполнения оболочки

Механические испытания. (10.5.3)

Общие положения.

Изделие (КАТС) должно крепиться непосредственно к платформе испытательного стенда, а если это невозможно — к специальному приспособлению, укрепленному на ней. Способ крепления должен быть таким же, как это предусмотрено при эксплуатации.

При испытании вибрационными и ударными нагрузками изделие должно подвергаться их воздействию в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлениях. Во всех случаях одно из направлений воздействия должно быть перпендикулярно нормальному эксплуатационному положению изделия.

Испытания изделия на вибропрочность и виброустойчивость проводятся в диапазоне частот 2 - 80 Гц.

Испытания на обнаружение резонансных частот (10.5.3.2).

Целью испытаний на обнаружение резонансных частот является выявление наличия резонансных частот у изделий, их узлов и деталей и определение этих частот

Поиск резонансных частот должен проводиться плавным изменением частоты в преде¬лах каждого диапазона при постоянной амплитуде. Продолжительность плавного изменения частоты в пределах поддиапазона — не менее 2 мин.

Скорость изменения должна быть достаточной для проверки и регистрации необходимых параметров, но не более чем две октавы в минуту. Прохождение полного диапазона частот должно занимать не менее 30 мин.

Время поиска должно быть достаточным для выявления резонансных частот, амплитуда которых в два — пять раз превышает номинальную, превышение номинальной амплитуды более чем в пять раз не рекомендуется.

Обнаруженные резонансные частоты должны быть зафиксированы как для изделия в целом, так и для отдельных узлов или деталей для их учета при последующих испытаниях на виброустойчивость и вибропрочность.

Поддиапазоны частот и амплитуды испытаний приведены в табл.

| Поддиапазон частот, Гц. | Амплитуда, мм |
| --- | --- |
| 2 - 8 | 1.0 |
| 8 - 16 | 0.5 |
| 16 – 31.5 | 0.25 |
| 31.5 – 63 | 0.15 |
| 63 - 80 | 0.1 |

Испытания на вибропрочность (10.5.3.3).

Изделие испытывается на вибропрочность в отключенном состоянии. Параметры вибрации такие же, как и для поиска резонансных частот.

Амплитуда при испытаниях должна поддерживаться постоянной. Плавное изменение частоты в пределах поддиапазона должно производиться в течение не менее 1 мин.

Допускается проведение испытаний при ступенчатом изменении частоты между предельными значениями поддиапазонов.

Испытание на вибропрочность должно проводиться в том диапазоне, в котором возникает явление резонанса, а при отсутствии резонанса — на частоте 30 Гц с амплитудой 0.25 мм.

Время испытания должно распределяться равномерно между испытательными положениями изделия на стенде, то есть для каждого положения должно быть установлено приблизительно одинаковое количество циклов качания частоты.

Изделие допускается к испытаниям на виброустойчивость, если в процессе испытаний не произошло поломок частей изделия и не обнаружено других видимых повреждений

Изделие считается выдержавшим испытание, если не произошло поломок частей изделия или не появились другие видимые дефекты

Испытания на виброустойчивость (10.5.3.4).

Испытания на виброустойчивость должны проводиться в рабочем состоянии под электрической нагрузкой. Нагрузка указывается в одобренных программах и методиках испытания конкретных изделий.

Поддиапазоны частот, амплитуды и время испытаний аналогичны испытаниям на обнаружение резонансных частот.

Испытание проводится путем плавного изменения частоты при постоянной амплитуде в пределах каждого поддиапазона. Продолжительность плавного изменения частоты в пределах каждого поддиапазона должна бытьне менее 2 мин.

Изделие считается выдержавшим испытание, если во время испытания не изменились коммутационные положения контактов, не выявлена нестабильность работы и значения параметров не выходили из допустимых пределов, не обнаружено поломок деталей, обрывов монтажных проводов, заклинивания подвижных частей, ослабления креплений, ухудшения состояния изоляции после испытаний.

Испытание на удароустойчивость (10.5.3.6).

Изделие в рабочем состоянии выдерживается в состоянии ударной тряски на стенде в трех взаимно перпендикулярных положениях с измерением параметров в каждом положении.

Общее число ударов с ускорением 5g и частотой 40 — 80 уд/мин должно быть не менее 20. Длительность импульсов ударов, согласно табл. 10.5.3.5.2 – 18 мс.

Изделие считается выдержавшим испытание, если во время испытания не изменились коммутационные положения контактов, не выявлена нестабильность работы и значения параметров не выходили из допустимых пределов, не обнаружено поломок деталей, обрывов монтажных проводов, заклинивания подвижных частей, ослабления креплений, ухудшения состояния изоляции после испытаний.

Испытания на устойчивостьк качке и к длительным наклонам (10.5.3.7).

Изделия без подвижных частей от испытания освобождаются.

Климатические испытания (10.5.4).

Испытания на теплоустойчивость (10.5.4.1).

Оборудование испытывается в рабочем состоянии при номинальной нагрузке в течение 16 ч. и температуре +55оС. Работоспособность проверяется не менее трех раз (при достижении теплового равновесия, в конце режима испытаний и после испытаний в практически холодном состоянии).

Проверка работы изделий при предельных отклонениях напряжения и частоты должна производиться после испытания на теплоустойчивостьв конце режима выдержки.

Изделие считается выдержавшим испытание на теплоустойчивость, если в процессе испытаний была сохранена работоспособность, при осмотре не обнаружено повреждений, могущих привести изделие в нерабочее состояние, и испытания электрической прочности изоляции и измерение сопротивления изоляции в конце испытаний на горячем изделии дали положительные результаты.

Испытания на холодоустойчивость (10.5.4.2).

В камере с КАТС, отключенной от источников питания, постепенно устанавливается испытательная температура -10оС (в соответствии с табл. 10.5.4.2.2 для неотапливаемых помещений). После достижения теплового равновесия изделие выдерживается при испытательной температуре в течение 6 ч, после чего включается в рабочее состояние на номинальную нагрузку и проверяется в действии.

Проверка изделий на предельные отклонения напряжения и частоты осуществляется сразу после включения его в рабочее состояние после камеры холода.

Изделие считается выдержавшим испытание на холодоустойчивость, если после включения его в работу не произошло отказа в работе.

Испытание на влагоустойчивость (10.5.4.4).

Так как КАТС не производится в герметичном исполнении, то испытания проводятся в штатной оболочке (в закрытом корпусе), в полном сборе с периодическими включениями КАТС. Испытания проводятся в непрерывном длительном режиме (10.5.4.4.3, 10.5.4.4.6).

Испытания проводятся при температуре 40+ 2 °С и относительной влажности 93+3 % без конденсации течении 10 суток.

После окончания испытаний в камере проводится испытание электрической прочности изоляции, при этом испытание повышенным напряжением проводится течение 3 мин. после извлечения изделий из камеры влажности.

Проверка функционирования КАТС проводится конце последнего часа испытания.

Изделие считается выдержавшим испытание на влагоустойчивость, если:

.1 сопротивление изоляции не уменьшилось ниже норм;

.2 при испытании электрической прочности изоляции не произошло пробоя или перекрытия по поверхности;

.3 функционирование изделия происходило нормально при периодических выключениях во время испытаний;

.4 на металлических частях отсутствует коррозия;

.5 отклонения параметров изделия не выходили за допустимые пределы.

Испытание защитного исполнения оболочек (10.5.5).

Испытание защитного исполнения КАТС проводится согласно категории IP22 (брызгозащищенное).

Защита от проникновения твердых тел (10.5.5.1).

При испытании проверяется степень защиты от попадания внутрь КАТС посторонних твердых тел.

Приложение испытательного щупа (см. приложение 1), соединенного одним плюсом с источником безопасного напряжения (не ниже 40 В) в любом возможном положении с силой до 30 Н, а также приложение шара диаметром 12,5 мм к любым отверстиям с той же силой.

Результаты считаются удовлетворительными, если контрольная лампа щупа не загорается и испытательный шар не проходит ни в одно из отверстий и не соприкасается с токоведущими элементами внутри оболочки изделия.

Защита от воды (10.5.5.2).

Для КАТС проводятся испытания по защите от капель воды.

Изделие в нормальном рабочем положении подвергается воздействию капель, отвесно падающих из емкости с водой через отверстия в днище, расположенные на пересечении воображаемой сетки со стороной ячейки 2.2 мм, площадью большей, чем площадь испытываемого изделия с отклонениями изделия от вертикального положения на 15° поочередно во все желаемые стороны.

Интенсивность дождя — 3 мм/мин. Длительность испытаний — не менее 10 мин.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если капли воды, проникающие в изделие, не нарушают его нормальной работы, и вода не скапливается в отдельных местах и вблизи вводов кабелей.

Испытания по проверке уровня создаваемых радиопомех (10.6.3).

Проверка уровня напряжения и напряженности поля радиопомех, создаваемых КАТС, осуществляется с помощью приборов с квазипиковым детектором по CISPR16-1 и 16-2, ГОСТ Р 51319-99 в соответствии с методикой, изложенной в приложении 2. Полоса пропускания измерителя радиопомех должна составлять 200 Гц в диапазоне частот 0,01 — 0,15 МГц,9кГц в диапазоне частот 0,15 — 30 МГц и 120 кГц в диапазоне 30 — 2000 МГц за исключением диапазона 156 — 165 МГц, где полоса пропускания должна составлять 9 кГц.

Для КАТС проверяются следующие уровни создаваемых электромагнитных помех:

электромагнитное поле на расстоянии 3 мв диапазонах частот:

150 кГц — 30 МГц — 80 — 50 дБ мкВ/м;

30 — 100 МГц — 60 — 54 дБ мкВ/м;

100 — 2000 МГц — 54 дБ мкВ/м,

за исключением диапазона 156 — 165 МГц, где устанавливается 24 дБ мкВ/м.

Напряжение помех в цепях питания и ввода-вывода, измеренное с помощью эквивалента сети по CISPR16-2 в диапазонах частот:

10 — 150 кГц — 120 — 69 дБ мкВ/м;

150 — 500 кГц — 79 дБ мкВ/м;

500 кГц — 30 МГц — 73 дБ мкВ/м.

Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам (ЭМС) (10.6.4).

Проверка устойчивости оборудования к электромагнитным помехам осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

3.4 Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС).

3.4.1 Испытания на уровень помех, создаваемых другому оборудованию.

Во время испытаний оборудование должно работать внормальныхусловиях, а положение органов управления, влияющих на уровень помех, должно быть таким, чтобы установить максимальный уровень помех, создаваемых испытуемым оборудованием. Если оборудование имеет несколько энергетических режимов, то должен быть определен режим, создающий максимальный уровень помех, иименно для этого режима должны выполняться все измерения.

3.4.1.1 Кондуктивные помехи.

Для оборудования, размещаемого на открытой палубе и ходовом мостике, уровни создаваемого напряжения радиопомех в цепях питания и ввода-вывода не должны превышать следующих значений в указанных ниже диапазонах частот:

10 — 150 кГц — 96 — 50 дБмкВ;

150 — 350 кГц — 60 — 50 дБмкВ; 350 кГц — 30 МГц — 50 дБмкВ.

Для оборудования, размещаемого в машинных и других закрытых помещениях судна, уровни созда¬ваемого напряжения радиопомех в цепях питания и ввода-вывода не должны превышать следующих значений в указанных ниже диапазонах частот:

10 — 150 кГц — 120 — 69 дБмкВ;

150 — 500 кГц — 79 дБмкВ;

500 кГц — 30 МГц — 73 дБмкВ.

Для измерения уровня напряжения помех должен использоваться эквивалент сети и квазипиковый измерительный приемник. Ширина полосы пропус¬кания приемника при измерениях в частотном диапазоне от 10 кГц до 150 кГц должна быть 200 Гц, а в частотном диапазоне от 150 кГц до

30 МГц — 9 кГц.

Соединительные кабели между клеммами электропитания испытуемого оборудования и экви¬валентом сети питания должны быть экра¬нированными и не превышать по длине 0,8 м. Если испытуемое оборудование состоит из нескольких приборов с индивидуальными клеммами для постоянного и переменного тока, то клеммы питания с одинаковым номиналом напряжения могут быть подключены параллельно.

При выполнении измерений все измерительные приборы и испытуемое оборудование должны быть установлены на заземленной плоскости и подсое¬динены к ней. Приотсутствиивозможности использования заземленной плоскости должно быть выполнено эквивалентное заземление на метал¬лическую раму или корпус испытуемого оборудования.

3.4.1.2 Излучаемые помехи.

Для оборудования, размещаемого на открытой палубе и ходовом мостике, уровни создаваемого электромагнитного поля радиопомех на расстоянии 3 м не должны превышать следующих значений в указанных ниже диапазонах частот:

0,15 — 0,3 МГц — 80 — 52 дБмкВ/м;

0,3 — 30 МГц — 52 — 34 дБмкВ/м;

30 — 2000 МГц — 54 дБмкВ/м,

за исключением диапазона 156 — 165 МГц, где устанавливается 24 дБмкВ/м.

Для оборудования, размещаемого в машинных и других закрытых помещениях судна, уровни создаваемого электромагнитного поля радиопомех на расстоянии 3 м не должны превышать следующих значений в указанных ниже диапазонах частот:

0,15 — 30 МГц — 80 — 50 дБмкВ/м; 30 — 100 МГц — 60 — 54 дБмкВ/м;

100 — 2000 МГц — 54 дБмкВ/м;

за исключением диапазона 156 — 165 Мгц, где устанавливается 24 дБмкВ/м.

Для измерений должен использоваться квази¬пиковый измерительный приемник. Ширина полосы пропускания приемника в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц и от 156 до 165 МГц должна быть 9 кГц, а в диапазоне частот от 30 до 156 МГц и от 165 МГц до 1 ГГц — 120 кГц.

Размеры измерительной антенны в направлении на испытуемое оборудование не должны превышать 20 % расстояния до него. На частотах более 80 МГц должна обеспечиваться возможность изменения высоты расположения центра антенны относительно земли в пределах от 1 мдо4 м.

Помещение для проведения испытаний должно иметь металлическую заземленную плоскость. Испытуемое оборудование должно быть представ¬лено в полной комплектации со всеми соедини¬тельными межприборными кабелями и установлено в нормальном рабочем положении.

Если испытуемое оборудование состоит из нескольких блоков, то соединительные кабели между основным и всеми другими блоками должны иметь максимальную длину, указанную в специфи¬кации предприятия (изготовителя). Имеющиеся входные и выходные разъемы испытуемого обору¬дования должны быть подключены к эквивалентам обычно используемого вспомогательного оборудо¬вания с использованием кабелей с максимальной длиной, указанной предприятием (изготовителем).

Избыточная длина кабелей должна быть собрана в бухты, уложенные на расстоянии 30 — 40 см (по горизонтали) от разъемов, к которым они подклю¬чены. Если это практически невозможно сделать, то следует выполнить размещение избыточной длины кабелей как можно ближе к изложенным требо¬ваниям.

Измерительная антенна должна быть размещена на расстоянии 3 м от испытуемого оборудования. Центр антенны должен быть выше заземленной плоскости, по крайней мере, на 1,5 м. Для определения максимального уровня помех антенна, измеряющая напряженность электрического поля, должна регулироваться только по высоте и иметь возможность вращения для получения горизон¬тальной и вертикальной поляризации. Сама антенна должна оставаться параллельной полу. Сцелью определения максимального уровня помех должна быть обеспечена возможность перемещения антенны вокруг испытуемого оборудования или вращения самого оборудования, размещаемого в ортого¬нальной плоскости измерительной антенны на уровне ее средней точки.

3.4.2 Устойчивость к воздействию внешних электромагнитных помех.

При проведении этих испытаний испытуемое оборудование должно быть представлено в своей нормальной рабочей комплектации, работать при нормальных условиях.

При испытании устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех результаты оцениваются по критериям функционирования (работоспособности), отнесенным к рабочим усло¬виям и функциональному назначению испытуемого оборудования. Эти критерии определяются следую¬щим образом:

критерий функционирования А: испытуемое оборудование должно продолжать работать в соответствии с назначением во время и после проведения испытаний. Не допускается ухудшение работоспособности или потеря функций, опреде¬ленных в соответствующем стандарте на обору¬дование и технической документации производителя;

критерий функционирования В: испытуемое оборудование должно продолжать работать в соответствии с назначением во время и после проведения испытаний. Не допускается ухудшение работоспособности или потеря функций, опреде¬ленных в соответствующем стандарте на оборудо¬вание и технической документации производителя. При этом во время испытаний допускается ухудшение или потеря функций или работоспособ¬ности, которые могут самовосстанавливаться, но не допускается изменение установленного режима или оперативных данных;

критерий функционирования С: во время испытаний допускается временное ухудшение или потеря функции или работоспособности. При этом обеспечивается функция самовосстановления, или может быть обеспечено восстановление нарушений в конце испытаний путем использования регулировок в соответствии со стандартом на оборудование и тех¬нической документацией предприятия (изготовителя).

3.4.2.1 Устойчивость к кондуктивным низкочас¬тотным помехам.

Эти испытания имитируют воздействие помех, генерируемых, например, электронными потреби¬телями (тиристорами и т. п.) и вносимых в цепи питания в виде гармонических составляющих. Эти испытания не применяются к оборудованию с питанием исключительно от аккумуляторов.

Оборудование должно оставаться работоспо¬собным (критерий функционирования А) при наложении на его напряжение питания дополни¬тельных тестовых напряжений:

для оборудования с электропитанием от постоянного тока:

синусоидального напряжения, действующее зна¬чение которого составляет 10 % от номинального

напряжения питания в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц;

для оборудования с электропитанием от пере¬менного тока:

синусоидального напряжения, действующее значение которого изменяется в зависимости от частоты:10% от действующего значения питающего напряжения в диапазоне частот от номинальной частоты напряжения питания до 15-ой гармоники; 10 — 1% в диапазоне от 15-ой до 100-й гармоники и 1%в диапазоне от 100-ой до 200-ой гармоники.

3.4.2.2 Устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам.

При испытании создаются радиочастотные напряжения, возникающие в цепях питания, управления и передачи сигналов от работы преобразователей электроэнергии, эхолотов и судовых радиопередатчиков на частотах ниже

80 МГц.

Испытуемое оборудование должно быть разме¬щено на изолированной подставке, расположенной на высоте 0,1 м над заземленной поверхностью. Кабели, подключаемые к испытуемому оборудо¬ванию, должны быть обеспечены соответ¬ствующими устройствами связи и развязки, расположенными на расстоянии 0,1 м — 0,3 мот испытуемого оборудования.

Испытания должны выполняться с исполь¬зованием генератора, последовательно подклю¬чаемого к каждому устройству связи и развязки. При этом незадействованные входные клеммы устройства связи и развязки, используемые для подключения испытательного генератора, должны быть нагружены эквивалентом с безиндуктивным сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля. Испытательный генератор должен настраи¬ваться для каждой схемы связи и развязки; при этом дополнительное и испытуемое оборудование отклю¬чается и заменяется безиндуктивными резисторами соответствующих номиналов (при сопротивлении кабеля 50 Ом дополнительные сопротивления должны составлять 150 Ом). Испытательный генератор должен быть настроен таким образом, чтобы обеспечить немодулированное напряжение требуемого уровня на входных клеммах испытуе¬мого оборудования.

Оборудование должно оставаться работоспо¬собным (критерий функционирования А) при следующих уровнях испытательного сигнала:

действующее значение напряжения 3 Впри изменяющейся частоте в диапазоне от 150 кГц до 80 МГц;

для оборудования, размещаемого на открытой палубе и ходовом мостике, действующее значение напряжения увеличивается до 10 Вв точках с

частотами:2МГц,3 МГц,4МГц,6,2МГц;8,2МГц,

12,6 МГц, 16,5 МГц,18,8 МГц,22 МГц и 25 Мгц.

Скорость изменения частоты не должна превышать 1,5 х 10-3 декада/с (или 1%/3 с), чтобы иметь возможность обнаружить отклонение в работе испытуемого оборудования.

Частота модуляции должна быть 1000 Гц ±10% при глубине модуляции 80 % ± 10 %. При частоте модуляции входного сигнала испытываемого оборудования 1000 Гц частота модуляции сигнала помехи может быть выбрана 400 Гц.

3.4.2.3 Устойчивость к электромагнитному полю. При этих испытаниях создается испытательное

электромагнитное поле, возникающее на судах при работе радиопередатчиков на частотах свыше 80 МГц, например, судовых стационарных и носимых УКВ-радиостанций, находящихся рядом с оборудованием.

Испытуемое оборудование должно устанавливаться в подходящем экранированном помещении или в безэховой камере, размеры которой соизмеримы с оборудованием. Испытуемое оборудование должно быть установлено в зоне равномерного (однородного) поля и быть изолировано от пола диэлектрической подставкой. Испытания должны выполняться при всех ориентациях (со всех сторон) оборудования.

Скорость изменения частоты не должна превы¬шать 1,5 х 10-3 декада/с (или 1%/3 с). При испытаниях должны быть особо проверены час¬тоты, при которых оборудование наиболее чувствительно к помехам.

Оборудование должно оставаться работоспо¬собным (критерий работоспособности А) при размещении его в модулированном электрическом поле с напряженностью 10 В/м и при изменении частоты в диапазоне от 80 МГц до 2 ГГц. Частота модуляции должна быть 1000 Гц + 10 % при глубине модуляции 80 % + 10 %. При частоте модуляции входного сигнала испытываемого оборудования 1000 Гц частота модуляции сигнала помехи может быть выбрана 400 Гц.

3.4.2.4 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от быстрых переходных процессов в цепях источников питания переменного тока, сигнальных и управляющих цепях.

При этих испытаниях имитируются быстрые низкоэнергетические переходные процессы, создаваемые оборудованием, включение которого сопровождается искрением на контактах.

Оборудование должно оставаться работоспо¬собным (критерий работоспособности В), если к его входам источников питания, сигнальных и управляющих цепей прикладывается импульсное напряжение со следующими параметрами:

время нарастания — 5 нс (на уровне 10 % — 90 % амплитуды);

длительность — 50 нс (на уровне 50 % ампли¬туды);

амплитуда 2 кВ — при подаче через устройство

связи-развязки в цепи питания переменного тока относительно корпуса);

амплитуда 1 кВ — при подаче через емкостные клещи в сигнальные цепи, цепи управления и питания постоянного тока низкого напряжения;

частота повторения импульсов — 5 кГц;

длительность пачек импульсов 15 мс;

период повторения пачек 3 0 0 мс;

продолжительность — 5 минут для каждой положительной и отрицательной полярности импульсов.

3 . 4 . 2 . 5 Устойчивость к микросекундным импульсным помехам от медленных переходных процессов в цепях электропитания переменного тока.

Эти испытания имитируют воздействие импульсных напряжений, вызываемых включением и отключением мощных индуктивных потребителей.

Оборудование должно оставаться работоспособным (критерий функционирования В), если к его цепям питания прикладывается импульсное напря¬

жение со следующими параметрами:

время нарастания — 1,2 мкс (на уровне 1 0 % —90 % амплитуды);

д л и т е л ь н о с ть 5 0 мкс (на уровне 50 % амплитуды);

амплитуда  2 кВ при подаче через устройство связи-развязки между каждой цепью (линией) и корпусом;1 кВ — при подаче через устройство связи-развязки между цепями (линиями);

частота повторения — 1 импульс в минуту;

количество импульсов — 5 импульсов для каждой положительной и отрицательной поляр¬ности импульсов.

3.4.2.6 Устойчивость к электростатическим разрядам.

При этих испытаниях имитируются разряды статического электричества, которые могут возни¬кать при контакте человека с корпусом оборудования.

Испытания должны выполняться с использо¬ванием генератора электростатических разрядов (накопительная емкость 150 пФ и разрядное сопротивление 330 Ом, подключаемые к разряд¬ному наконечнику). На рабочем месте для испытаний должен быть деревянный стол высотой 0,8 м, установленный на плоскость заземления. На стол должна быть уложена горизонтальная плоскость связи размером 1,6 мх 0,8 м. Плоскости связи должны быть соединены с плоскостью заземления с помощью проводов, имеющих на каждом конце резисторы сопротивлением 470 кОм. Оборудование и кабели должны быть изолированы от плоскости связи изоляционной прокладкой толщиной 0,5 мм.

Разрядыотгенераторадолжныприкладыватьсяктем точкам и поверхностям оборудования, которые доступны персоналу при нормальной работе. При испытаниях гене¬ратор должен располагаться перпендикулярно поверх¬ности, а места приложения разрядов могут выбираться в режиме 20 разрядов в секунду. Каждая выбранная точка должна подвергаться испытаниям на 10 положительных и 10 отрицательных разрядов с интервалом, как минимум, 1 с между разрядами, чтобы обеспечить выявление любых отклонений в работе оборудования. При испытаниях предпочтительным методом является контактный разряд. Если нельзя использовать контактный метод (при наличии покрашенных поверхностей), то должен использоваться воздушный разряд.

Для имитации на разрядов на объектах, расположенных или установленных около оборудования, должны быть выполнены 10 положительных и 10 отрицательных контактных разрядов в горизон¬тальную плоскость связи. Места приложения разрядов должны отстоять на расстоянии 0,1 мот испытуемого оборудования. Следующие 10 разрядов должны быть приложены к центру вертикальной плоскости связи размером 0,5 м х 0,5 м. Эти испытания должны быть проведены для всех четырех сторон оборудования. Оборудование должно оставаться работоспособным (критерий функционирования В) при напряжении 6 кВ для контактного разряда и 8 кВ для воздушного разряда.